乘用车 全速自适应巡航系统技术规范

Technical specifications for full speed range adaptive cruise system of passenger cars （报批稿）

（草案）

ICS 03.220.20

CCS  R87

团体标准

T/TIAA XX—2023

2023- XX - XX发布

2023 - XX -XX实施

团体标准

中关村车载信息服务产业应用联盟   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 技术要求	3

5.1 基本要求	3

5.2 直道车辆识别与响应性能	4

5.3 弯道车辆识别与响应性能	1

5.4 切入、切出性能	1

5.5 超越相邻车道特殊车辆性能	1

5.6 启停性能	2

6试验方法	2

6.1 试验条件	2

6.2 车辆条件	2

6.3 直道车辆识别与响应	3

6.4 弯道车辆识别与响应	6

6.5 切入切出	8

6.6 超越相邻车道特殊车辆	11

6.7 启停	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村车载信息服务产业应用联盟标准化委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

乘用车 全速自适应巡航系统技术规范

- 范围

本文件规定了乘用车辆全速自适应巡航系统的技术要求和试验方法。

本文件适用于乘用车全速自适应巡航系统。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4094  汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB 21670 乘用车制动系统技术要求及试验方法

GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

GB/T 20608 智能运输系统：自适应巡航控制系统性能要求与检测方法

GB/T 39263 道路车辆 先进驾驶辅助系统(ADAS) 术语及定义

ISO 22179 智能运输系统：全速范围自适应巡航控制系统性能要求和测试程序

C- NCAP 中国新车评价规程

i-VISTA 智能行车-辅助试验规程

i-VISTA 智能行车-辅助评价规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全速自适应巡航控制 full speed  range adaptive cruise control

实时监测车辆前方行驶环境，在设定的速度范围内自动调整行驶速度，并具有减速至停止及从停止状态自动起步的功能，以适应前方车辆和/或道路条件等引起的驾驶环境变化。

3.2

车道保持辅助 lane keeping assist

实时监测车辆与车道线的相对位置，持续或在必要情况下控制车辆的横向运动，使车辆保持在原车道内行驶。

3.3

被试车辆  vehicle under test

装有FSRA系统并依照本标准进行试验的车辆。

3.4

目标车辆 vehicle target

在被试车辆前方行驶轨迹线上，距离被试车辆最近的前方车辆，它是配备FSRA系统车辆工作时锁定的对象。

3.5

纵向车距 longitudinal distance

被试车辆头部到目标车辆尾部之间的距离。

3.6

车间时距 time gap

被试车辆车头驶过连续车辆的纵向车距所需的时间间隔。

3.7

设定车速 cruising set speed

被试车辆在FSRA系统控制下的最高期望速度。

3.8

实际车速 actual speed

被试车辆在FSRA系统控制下的速度，即车辆速度传感器输出速度或有效的GPS速度。

3.9

切入 cut in

包含被试车辆切入a和目标车辆切入b两种场景。

注：a—被试车辆变道行驶至目标车辆的车道内，并在其后方行驶；

b—目标车辆变道行驶至被试车辆的车道内，并在其前方行驶。

3.10

切出 cut out

包含被试车辆切出a和目标车辆切出b两种场景。

注：a—被试车辆跟随目标车辆巡航过程中，被试车辆变道驶出当前车道。

b—被试车辆跟随目标车辆巡航过程中，目标车辆变道驶出当前车道。

3.11

偏置率 overlapping ratio

被试车辆与目标车辆的横向重叠部分占被试车辆宽度的百分比。

[来源：C-NCAP-2021-附录C.6.1.2，有修改]

3.12

特殊车辆 special vehicle

有较大金属边界的车辆。如集装箱车、大型货车等。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

FSRA: 全速自适应巡航控制(full speed  range adaptive cruise control)

LKA: 车道保持辅助 (lane keeping assist)

VUT: 被试车辆(vehicle under test)

VT :目标车辆(vehicle target)

AEB: 自动紧急制动(advanced emergency braking)

- 技术要求

5.1 基本要求

5.1.1 加速度要求

被试车辆最大加速度低于加速度上限，加速度上限曲线见图1。

图1 加速度上限曲线

5.1.2 减速度和减速度变化率要求

被试车辆最大减速度低于减速度上限，减速度上限曲线见图2。

图2 减速度上限曲线

5.1.3 减速度变化率要求

被试车辆最大减速度变化率低于减速度变化率上限，减速度变化率上限曲线见图3。

图3 减速度变化率上限曲线

5.1.4 基本性能要求

安装有全速自适应巡航系统的车辆，应符合GB/T 20608的要求。

5.2 直道车辆识别与响应性能要求

5.2.1 静止车辆识别与响应性能要求

5.2.1.1 避撞要求：被试车辆能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB；

5.2.1.2 减速度要求：符合5.1.2要求；

5.2.2 低速车辆识别与响应性能要求

5.2.2.1 避撞要求：被试车辆能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶；

5.2.2.2 跟车巡航速度误差要求：被试车辆稳态行驶时实际车速与目标车辆速度误差不大于±2km/h；

5.2.2.3 减速度要求：符合5.1.2要求。

5.2.3 减速车辆识别与响应性能要求

5.2.3.1 避撞要求：被试车辆能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB；

5.2.3.2 减速度要求：符合5.1.2要求；

5.2.3.3 减速度变化率要求：符合5.1.3要求。

5.3 弯道车辆识别与响应性能要求

5.3.1 静止车辆识别与响应性能要求

5.3.1.1 避撞要求：被试车辆能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB；

5.3.1.2 减速度要求：符合5.1.2要求。

5.3.2 低速车辆识别与响应性能要求

5.2.2.1 避撞要求：被试车辆能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶；

5.2.2.2 跟车巡航速度误差要求：被试车辆稳态行驶时实际车速与目标车辆速度误差不大于±3km/h；

5.2.2.3 减速度要求：符合5.1.2要求。

5.4 切入、切出性能要求

5.4.1 低速车辆切入识别与响应性能要求

5.4.1.1 避撞要求：被试车辆能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶；

5.4.1.2  减速度要求：符合5.1.2要求；

5.4.1.3 减速度变化率要求：符合5.1.3要求。

5.4.2 高速车辆切入识别与响应性能要求

5.4.1.1 避撞要求：被试车辆能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶；

5.4.1.2  减速度要求：符合5.1.2要求；

5.4.1.3 减速度变化率要求：符合5.1.3要求。

5.4.3 目标车辆切出识别与响应性能要求

5.4.3.1 避撞要求：目标车辆完全切出本车道后， 被试车辆能够平稳加速到设定车速；

5.4.3.2 加速度要求：目标车辆完全切出本车道后，被试车辆加速度符合5.1.1要求。

5.5 超越相邻车道特殊车辆性能要求

被试车辆超越相邻车道特殊车辆的过程中，应始终保持稳态巡航状态，不跟随特殊车辆减速。

5.6 跟随前车启停性能要求

5.6.1 避撞要求：被试车辆不应与目标车辆发生碰撞；

5.6.2 重新起步要求：被试车辆能自动起步并恢复设定车速或稳定跟车；

5.6.3 减速度要求：符合5.1.2要求。

- 试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 试验环境要求

- 6.1.1.1 气候条件良好，无降雨、降雪、大雾、冰雹、扬尘等恶劣天气情况。

- 6.1.1.2 试验环境温度应处于 0 ℃～45 ℃，相对湿度应处于25%～75%，大气压应处于86～106kpa。

- 6.1.1.3 试验时风速不大于 10 m/s。

- 6.1.1.4 水平可视范围应确保能够在整个试验中观察目标，能见度宜为 500 m 以上。

- 6.1.1.5 对于在自然光条件下进行的试验，试验不在朝向或背离阳光直射的方向上进行。

6.1.2 试验场地要求

- 6.1.2.1 试验场地应为平整、干燥的沥青路面或水泥路面，无可见的潮湿处；无明显的凹坑、裂缝等不良情况，其水平平面度应小于1%；附着系数宜为 0.9 以上。

- 6.1.2.2 试验路面要求压实并且无可能造成传感器异常工作的不规则物（如大的倾角、裂缝、井盖或是具有反射能力的螺栓等）。

- 6.1.2.3 车道标线应清晰可见，无破损。

6.1.3 试验设备要求

试验设备要满足动态数据的采样及储存， 采样和存储的频率至少为 100Hz。 VUT和VT之间使用差分GPS或北斗时间戳进行数据同步。其中数据采集精度必须满足以下要求。

a)  速度精度为0.1km/h；

b)  横向和纵向位置精度为 0.03m；

c)  横摆角速度精度为 0.1°/s；

d)  纵向加速度精度为 0.1m/s2；

e)  方向盘角速度精度为 1.0°/s。

6.1.4 试验数据滤波要求

6.1.4.1 横向和纵向位置、偏离距离

横向和纵向位置、偏离距离需使用原始数据，数据单位为 m。

6.1.4.2 速度

速度为车辆真实速度，即 GPS或北斗速度，需使用原始数据，数据单位为 km/h。

6.1.4.3 纵向减速度

纵向减速度数据需采用12级无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 6Hz，再每 2s取平均值，数据单位为 m/s2。

6.1.4.4 纵向减速度变化率

纵向减速度变化率数据需采用12级无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 6Hz，再每 1s取平均值，数据单位为 m/s3。

6.1.4.5  横向减速度

横向减速度数据需采用12级无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 6Hz，再每2s取平均值，数据单位为 m/s2。

6.2 车辆条件

6.2.1 车辆载荷

- 试验开始前，对车辆进行配载（试验驾驶员+测试设备+配重包总体质量为200±2kg），试验开始后不应对车辆载荷进行任何调整。

6.2.2 轮胎

- 试验车辆应使用厂家指定的全新原厂轮胎， 轮胎气压应为空载状态的冷胎气压。

6.2.3 制动器

- 被试车辆应按GB21670-2008中的第7章的要求对制动器进行磨合。

6.2.4 FSRA系统状态要求

- FSRA系统的传感器部件需按校准要求严格进行过校准，系统无任何故障存在，被试车辆的雷达和摄像头安装位置需和量产状态一致。

6.3 直道车辆识别与响应

6.3.1 静止车辆识别与响应

- 6.3.1.1 试验场景

- 静止车辆识别与响应试验场景见图4。

- 图4 静止车辆识别与响应

- 6.3.1.2 试验工况

- 静止车辆识别与响应试验工况见表1。

- 表1 静止车辆识别与响应

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 目标车辆车速 - km/h | - 偏置率 - % |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 50 | 0 | 100 |
| - 2 | 60 | 0 | 100 |
| - 3 | 70 | 0 | 100 |
| - 4 | 80 | 0 | 100 |

- 6.3.1.3 试验方法

- 静止车辆识别与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含一条车道的道路，车道宽度为3.75m，被试车辆前方有目标车辆，且静止停放；

b)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），分别设定被试车辆车速50、60、70、80km/h（设定车速由低到高依次进行试验），时距设置默认值；

c)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

d)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速至速度为零，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

e)  试验过程中，记录被试车辆是否能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB，以及被试车辆的实际速度、减速度。

6.3.2 低速车辆识别与响应

- 6.3.2.1 试验场景

低速车辆识别与响应试验场景见图5。

图5 低速车辆识别与响应

- 6.3.2.2 试验工况

- 低速车辆识别与响应试验工况见表2。

- 表2 低速车辆识别与响应

| 序号 | 被试车辆设定速度 km/h | 目标车辆速度 km/h | 偏置率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50% | 100% | 50% |
| 1 | 60 | 30±2 | ● | ● | ○ |
| 2 | 90 | 30±2 | ○ | ● | ● |
| 3 | 100 | 30±2 | ● | ● | ○ |
| 4 | 110 | 30±2 | ○ | ● | ● |
| 5 | 120 | 30±2 | ● | ● | ○ |
| 6 | 120 | 60±2 | ○ | ● | ○ |
| 注：●表示必选测试；○表示可选测试。 |  |  |  |  |  |

- 6.3.2.3 试验方法

- 低速车辆识别与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含一条车道的道路，车道宽度为3.75m，被试车辆前方有目标车辆；

- b)  目标车辆车速分别为30、60km/h，偏置率见表2；

- c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），  分别设定被试车辆车速60、90、100、110、120km/h（设定车速由低到高依次进行试验，试验工况参考表2），时距设置默认值；

- d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

- e)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速并跟随目标车辆稳态行驶，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

f)  试验过程中，记录被试车辆是否能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶，以及被试车辆的实际速度、减速度、减速度变化率。

6.3.3 减速车辆识别与响应

- 6.3.3.1 试验场景

减速车辆识别与响应试验场景见图6。

- 图6 减速车辆识别与响应

- 6.3.3.2 试验工况

- 减速车辆识别与响应试验工况见表3。

- 表3 减速车辆识别与响应

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 目标车辆车速 - km/h | - 目标车辆减速度 - m/s2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 120 | 70±2 | -3 |
| - 2 | 120 | 70±2 | -4 |

- 6.3.3.3 试验方法

- 减速车辆识别与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含一条车道的道路，车道宽度为3.75m，被试车辆前方有目标车辆；

- b)  目标车辆车速为70km/h，目标车辆与被试车辆均与车道中心线保持一致，偏置率为100%；

- c)  启动被试车辆，打开FSRA系统，（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速为120km/h，时距设置默认值；

- d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速；

- e)  被试车辆稳定跟车行驶至少2s之后，目标车辆分别以-3m/s2 、-4m/s2的减速度减速至速度为零；

- f)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速至速度为零，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

- g)  试验过程中，记录被试车辆是否能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB，以及减速度和减速度变化率。

6.4 弯道车辆识别与响应

6.4.1 弯道静止车辆识别与响应

- 6.4.1.1 试验场景

弯道静止车辆识别与响应试验场景见图7。

- 图7 弯道静止车辆识别与响应

- 6.4.1.2 试验工况

- 弯道静止车辆识别与响应试验工况见表4。

- 表4 弯道静止车辆识别与响应

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 目标车辆车速 - km/h | - 弯道半径 - m |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 40 | 0 | 500 |
| - 2 | 80 | 0 | 500 |

- 6.4.1.3 试验方法

- 弯道静止车辆识别与响应试验方法如下：

a)  被试道路为一条长直道和弯道的组合，车道宽度为3.75m，弯道道路曲率半径为500m，被试车辆前方有目标车辆，且静止停放在弯道尽头；

b)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统；若被试车辆若未配置LKA系统，则由驾驶员控制车辆在车道内行驶），分别设定被试车辆车速40、80km/h（设定车速由低到高依次进行试验），时距设置默认值；

c)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

d)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速至速度为零，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

e)  试验过程中，记录被试车辆是否能够减速至速度为零并避免碰撞，且不触发AEB，以及被试车辆的实际速度、减速度。。

6.4.2 低速车辆识别与响应

- 6.4.2.1 试验场景

弯道低速车辆识别与响应试验场景见图8。

- 图8 弯道低速车辆识别与响应

- 6.4.2.2 试验工况

- 弯道低速车辆与响应试验工况见表5。

- 表5 弯道低速车辆识别与响应

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 目标车辆车速 - km/h | - 弯道半径 - m |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 40 | 20±2 | 500 |
| - 2 | 80 | 20±2 | 500 |

- 6.4.2.3 试验方法

- 弯道低速车辆识别与响应试验方法如下：

- a) 被试道路为一条长直道和弯道的组合，车道宽度为3.75m，弯道道路曲率半径分别为500m，被试车辆前方有目标车辆，位于弯道尽头，速度为20±2 km/h；

b) 启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统；若被试车辆若未配置LKA系统，则由驾驶员控制车辆在车道内行驶），分别设定被试车辆车速40、80km/h（设定车速由低到高依次进行试验），时距设置默认值；

c) 被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

- d) 期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速并跟随目标车辆稳态行驶，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

e) 试验过程中，记录被试车辆是否能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶，以及被试车辆减速度、减速度变化率。

6.5 切入切出

6.5.1 低速车辆切入识别与响应

- 6.5.1.1 试验场景

低速车辆切入识别与响应试验场景见图9。

- 图9 低速车辆切入识别与响应

- 6.5.1.2 试验工况

- 低速车辆切入与响应试验工况见表6。

- 表6 低速车辆切入识别与响应

| - 序号 | 被试车辆 设定速度 km/h | 目标车辆 速度 km/h | 切入时 车间时距 - （s） | - 切入动作 - 持续时间 - （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | - 20±2 | - 1.5 | - 2.2 |
| 2 | 60 | - 40±2 | - 1.5 | - 2.2 |

- 6.5.1.3 试验方法

- 低速车辆切入与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含两条车道的道路，车道宽度为3.75m，被试车辆相邻车道前方有目标车辆；

- b)  目标车辆速度20km/h，位于被试车辆相邻车道前方，且车辆纵向轴线与车道中心线保持一致；

- c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速40km/h，时距设置默认值；

- d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近相邻车道目标车辆；

- e)  当目标车辆与被试车辆车间时距达到1.5s时，目标车辆切入被试车辆车道，切入动作持续时间为2.2s；

- f)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速并跟随目标车辆稳态行驶，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

- g)  调整目标车辆车速为40km/h，被试车辆车速为60km/h，重复d-e步骤试验；

h)  试验过程中，记录被试车辆是否能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶，以及被试车辆的减速度、减速度变化率。

6.5.2 高速车辆切入识别与响应

- 6.5.2.1 试验场景

高速车辆切入识别与响应试验场景见图10。

- 图10 高速车辆切入识别与响应

- 6.5.2.2 试验工况

- 高速车辆切入识别与响应试验工况见表7。

- 表7 高速车辆切入识别与响应

| - 序号 | 被试车辆 设定速度 km/h | 目标车辆 速度 km/h | 切入时 车间时距 - （s） | - 切入动作 - 持续时间 - （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | - 80±2 | - 1.5 | - 2.2 |
| 2 | 120 | - 100±2 | - 1.5 | - 2.2 |

- 6.5.2.3 试验方法

- 高速车辆切入识别与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含两条车道的长直道，车道宽度为3.75m，本车道无目标车辆；

- b)  目标车辆车速为80km/h，位于被试车辆相邻车道前方，且车辆纵向轴线与车道中心线保持一致；

- c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速100km/h，时距设置默认值；

- d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近相邻车道目标车辆；

- e)  当目标车辆与被试车辆车间时距达到1.5s时，目标车辆切入被试车辆车道，切入动作持续时间2.2s；

- f)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆减速并跟随目标车辆稳态行驶，或者车辆即将发生不可避免的碰撞时，试验结束；

- g)  调整目标车辆车速为120km/h，被试车辆车速为100km/h，重复c-e步骤试验；

- h)  试验过程中，记录被试车辆是否能够避免碰撞，并跟随目标车辆稳态行驶，以及被试车辆的减速度、减速度变化率；

6.5.3 目标车辆切出识别与响应

- 6.5.3.1 试验场景

目标车辆切出识别与响应试验场景见图11。

- 图11 目标车辆切出识别与响应

- 6.5.3.2 试验工况

- 目标车辆切出识别与响应试验工况见表8。

- 表8 目标车辆切出识别与响应

| 序号 | - 被试车辆设定车速 - km/h | - 目标车辆速度 km/h | - 切出方向 | - 切出动作 - 持续时间 - （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | - 80±2 | 左侧 | - 2.2 |
| 2 | 100 | - 80±2 | 右侧 | - 2.2 |

- 6.5.3.3 试验方法

- 目标车辆切出识别与响应试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含两条车道的平直道路，车道宽度为3.75m；

b)  目标车辆位于被试车辆前方，车速80±2km/h，且车辆纵向轴线与车道中心线保持一致；

c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速100km/h，时距设置默认值；

d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

e)  被试车辆稳定跟车行驶至少10s后，目标车辆分别向左或者向右切出当前车道，切出时的横向速度为0.6m/s；

f)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到目标车辆完全切出本车道且被试车辆车速稳定10s以上，试验结束；

g)  试验过程中，记录目标车辆切出后被试车辆的速度、加速度。

6.6 超越相邻车道特殊车辆

6.6.1 试验场景

超越相邻车道特殊车辆试验场景见图12。

- 图12 超越相邻车道特殊车辆

- 6.6.2 试验工况

- 超越相邻车道特殊车辆试验工况见表9。

- 表9 超越相邻车道特殊车辆

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 特殊车辆车速 - km/h | - 横向间距 - m |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 80 | 40±2 | 0.9±0.2 |

- 6.6.3 试验方法

- 超越相邻车道特殊车辆试验方法如下：

- a)  被试道路为至少包含两条车道的长直道，车道宽度为3.75m，本车道无目标车辆；

b)  特殊车辆车速为40km/h，位于被试车辆相邻车道前方，两辆车横向距离为0.9m±0.2m；

c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速80km/h，时距设置默认值；

d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近相邻车道特殊车辆；

e)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶，直到被试车辆超越相邻车道特殊车辆，试验结束；

f)  试验过程中，记录被试车辆是否始终保持巡航稳定状态。dd

6.7 跟随前车启停

- 6.7.1.1 试验场景

跟随前车启停试验场景见图13。

- 图19 启停

- 6.7.1.2 试验工况

- 跟随前车启停试验工况见表10。

- 表10 跟随前车启停

| - 序号 | - 被试车辆设定速度 - km/h | - 目标车辆车速 - km/h | - 目标车辆减速度 - m/s2 | - 目标车辆加速度 - m/s2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 30 | 20±2 | -2 | 2 |

- 6.7.1.3 试验方法

- 跟随前车启停试验方法如下：

a)  被试道路为至少包含一条车道的平直道路，车道宽度为3.75m；

b)  目标车辆车速为20km/h，位于被试车辆前方，目标车辆与被试车辆均与车道中心线保持一致；

c)  启动被试车辆，打开FSRA系统（若被试车辆具备LKA系统，可同时打开LKA系统），设定被试车辆车速30km/h，时距设置默认值；

d)  被试车辆在距离目标物 200m 前达到预期车速，车速稳定后，逐渐靠近目标车辆；

e)  被试车辆稳定跟车行驶至少3s之后，目标车辆以-2m/s2 的减速度减速至速度为零；

f)  被试车辆停止不超过 3 s 后，目标车辆起步加速恢复至初始速度， 加速度 2m/s2；

g)  期间驾驶员双手握住方向盘，不得干扰系统的正常驾驶；

h)  试验过程中，记录当目标车辆减速时被试车辆是否能够避免碰撞，以及 被试车辆减速度、当目标车辆重新起步后被试车辆能是否能够自动起步并稳定跟车。